四川省职业院校技能大赛

“建设工程数字化计量与计价” 赛项任务书

模块一 BIM 建模与招标工程量清单编制（总分 ：100 分）

本模块满分为 100 分 ，占竞赛团体总分权重 50%。 内容包括两部分：建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制、安装工程BIM建模与招标工程量清单编制。比赛形式为团队赛 ，比赛时长为 180 分钟。

- 第一部分 建筑与装饰工程 BIM 建模与招标工程量清单编制（ 70 分）

- 下载初始工程和《建筑与装饰工程-工程量清单汇总表》，基于初始工程完成模型创建及工程量清单编制。

说明：初始工程已经对檐高、结构类型、抗震等级、设防烈度、室外地坪相对±0.000标高、楼层设置、混凝土等级、保护层厚度以及钢筋搭接进行了统一设置，不再作修改，其余根据图纸及任务要求自行调整。

《建筑与装饰工程-工程量清单汇总表》中的序号和项目编码已填写，不需修改，请自行完善项目编码、项目特征、计量单位和工程量四列内容。

建筑施工图与结构施工图柱的平面定位不一致时，以结构施工图为准。

所有的混凝土统一为预拌。

- 任务 1：BIM 建模与招标工程量清单编制

根据提供的工程图纸，完成以下工作：

- 1.完成基础层筏板基础、独立基础模型及钢筋的创建，并完成混凝土基础构件与模板的清单套取和工程量计算（筏板基础不绘制附加箍筋）。

- 2.完成基础垫层模型的创建，并完成混凝土垫层构件与模板的清单套取和工程量计算。

3.完成全楼矩形柱（含梯柱）模型及钢筋的创建，并完成混凝土柱构件与模板的清单套取和工程量计算（首层梯柱底标高为-0.200）。

4.完成全楼梁模型及钢筋（不含吊筋及附加箍筋）的创建，并完成混凝土梁构件与模板的清单套取和工程量计算。

5.完成全楼板模型及钢筋的创建，并完成混凝土板构件与模板的清单套取和工程量计算。

6.完成第2层直行楼梯模型及钢筋的创建，并完成混凝土楼梯构件与模板的清单套取和工程量计算。

7.完成第2层砌体墙（不考虑墙体拉结筋）模型的创建，并完成清单套取和工程量计算。

8.完成第2层门、窗模型的创建，并完成清单套取和工程量计算（门窗的计量单位为“m2 ”）。

9.完成第2层活动室、卫生间、盥洗室、衣帽间楼面、踢脚线装饰模型的创建，并完成清单套取和工程量的计算（盥洗室做法同卫生间，衣帽间做法同办公室）。

10.完成第2层活动室、卫生间、盥洗室、衣帽间内墙面装饰模型的创建，并

完成清单套取和工程量的计算（盥洗室做法同卫生间，衣帽间做法同办公室）。

11.完成第2层活动室、卫生间、盥洗室、衣帽间天棚装饰模型的创建，并完成清单套取和工程量的计算（盥洗室做法同卫生间，衣帽间做法同办公室）。

12.完成上述装修工程范围内防水工程，并完成清单套取和工程量计算。

13.完成上述装修工程范围内油漆涂料裱糊工程，并完成清单套取和工程量计算。

任务 2：计算结果输出

1.检查、校对算量模型和编制的工程量清单。

2.汇总计算，形成任务1中对应的建筑与装饰工程量清单（含钢筋工程）。

任务3：成果文件提交

将完成的所有成果保存在“赛项模块一 建筑与装饰工程-第X组（抽签组号）”文件夹内 ，文件夹内包含 2 个文件 ，文件名按以下规定命名 ：

1-1 建筑与装饰工程-模型-第 X 组（算量软件格式）

1-2 建筑与装饰工程-工程量清单汇总表-第 X 组（ PDF 格式）

- 第二部分 安装工程 BIM 建模与招标工程量清单编制（总分：30分）

下载初始工程和《电气工程-工程量清单汇总表》、《给排水工程-工程量清单汇总表》，基于初始工程完成模型创建及工程量清单编制。

说明：初始工程已经对计算规则、算量模式、楼层设置、计算设置（(1)强电专业：电缴敷设弛度、波形弯度、交叉的预留长度的计算基数选择：电缆长度+预留（附加）长度；(2)给排水专业：排水支管高度计算方式：输入固定计算值，0计算。即不计算板面以上连接卫生器具排水立管预留）进行统一设置，不再作修改，其余根据图纸及任务要求自行调整。

《电气工程-工程量清单汇总表》、《给排水工程-工程量清单汇总表》中的序号和项目编码已填写，不需修改，请自行完善项目编码、项目特征、计量单位和工程量四列内容。

水平管线的长度计算至点式构件中线。

任务1：电气工程BIM建模与招标工程量清单编制

- 根据提供的工程图纸，完成以下工作：

1. 定位分割一层至屋顶层【照明平面图、插座平面图】；利用材料表功能识别材料表中的开关、插座、灯具 建立构件属性(新建灯具单立管，新建排气扇单立管，新建插座多立管，新建开关多立管)。

- 2. 完成本工程第一层【架空层照明平面图】内配电箱 +1+F1-ALZ1进线模型的建立，配电箱、配管及电缆识别，完成上述模型清单套取和工程量的计算。（室外回路部分计算至线端终点，配管清单编制统一按室内电缆管道考虑）

3. 完成本工程第二层【二层照明平面图】及【二层干线平面图】内所有照明灯具（含疏散照明灯具）、排气扇、开关、插座模型的建立(新建灯具单立管，新建插座多立管，新建开关多立管)。配电箱+1+F2-AL1、AL1-1模型的建立，强电金属线槽模型的建立（水平桥架与配电箱+1+F2-AL1顶部需连接竖向桥架，规格同水平桥架）。完成上述模型清单套取和工程量的计算。

4. 完成本工程第二层下列各回路配管配线的模型建立（管线连接至设备中心点）：

（1）+1+F2-AL1 配电箱 引出的W1~2回路的管线工程模型的建立，完成上述模型清单套取和工程量的计算。（含强电金属线槽内电缆工程量）

（2）舞蹈室AL1-1 配电箱引出的WL1~2、WC1~2、WK1~2回路模型的建立，完成上述模型清单套取和工程量的计算。

5. 土方、接线盒、线缆端头（不套清单项）、桥架支架及刷油等不计算。

任务2：给排水工程BIM建模

- 根据提供的工程图纸，完成以下工作：

- 定位分割一层至屋顶层【给排水平面图】。

- 2.完成本工程【二层2#卫生间给排水平面图】中给排水模型的建立，包含给排水支管、蹲便器、洗手槽、小便器、地漏等洁具）模型的建立（洁具安装高度采用软件默认值，不要求做修改。连接卫生器具的给水管高度按系统图标注标高考虑。），完成上述模型清单套取和工程量的计算。

3.完成本工程排水系统中【WL-1~4】系统模型的建立，完成上述模型清单套取和工程量的计算。（室外管道部分计算至线端终点，从系统图标注底部高度计算至出屋面标注标高。三、四层伸顶通气管吊顶内敷设高度均为层顶标高减0.6m）。

- 4.完成本工程中雨水系统中【YL-1~5、YL-a】系统模型的建立，包含管道及雨水斗。完成上述模型清单套取和工程量的计算。（室外管道部分计算至线端终点）。

- 5.管道穿楼板、屋面处套管、刷油、防腐、绝热、支架不计算 ，超高部分管道不用单独列出。给排水专业零星构件（接头）、通头管件不套清单。

任务 3：计算结果输出

- 检查、校对BIM模型和编制的工程量清单。

- 请编制任务2、任务3中BIM算量模型所提及内容的工程量清单。

任务 4：成果文件提交

将完成的所有成果保存在“赛项模块一 安装工程-第X组（抽签组号）文件夹内，文件夹内包含 4 个文件 ，文件名按以下规定名称命名 ：

2-1 电气工程-模型-第 X 组（算量软件格式）

2-2 电气工程-工程量清单汇总表-第 X 组（ PDF 格式）

2-3 给排水工程-模型-第 X 组（算量软件格式）

2-4 给排水工程-工程量清单汇总表-第 X 组（ PDF 格式）