四川省职业院校技能大赛

“建设工程数字化计量与计价” 赛项任务书

模块二 投标报价文件编制与价款调整（总分 ：100 分）

本模块满分为 100 分 ，占竞赛团体总分权重 30%。 内容包括三部分 ：建筑与装饰工程投标报价文件的编制、安装工程投标报价文件的编制、价款调整。比赛形式为团队赛 ，比赛时长为 120 分钟。

- 建筑与装饰工程投标报价文件的编制（ 50 分）

## 1.新建工程及工程设置

根据提供的招标清单，完成计价工程的创建，计税模式选用增值税（一般计税法），规范选用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版）。

本工程项目名称：某幼儿园，建筑面积：5082.57㎡，结构类型：框架-剪力墙结构，项目位置：成都市市区。

已公示投标最高限价：8834050.59元，大写：捌佰捌拾叁万肆仟零伍拾元伍角玖分。

2.分部分项工程费与单价措施项目组价与调价

根据所给出的分部分项工程量清单报表，结合《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版），完成工程组价，并按项目特征描述进行换算。

本工程所有砂浆均采用预拌砂浆。

## 3.地区人工费费率调整

建筑与装饰工程地区人工费费率按照13.96%计取。

## 4.总价措施项目清单计费

- 安全文明施工费按照在招标文件中公布的金额计取。

- 其他总价措施清单项目费率按照下表标准费率计取：

| 序号 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工 | 分部分项工程及单价措施项目（定额人工费＋定额机械费） | 0.48 |
| 2 | 二次搬运 |  | 0.23 |
| 3 | 冬雨季施工 |  | 0.36 |
| 4 | 工程定位复测 |  | 0.09 |

## 5.其他项目清单计费

- 暂列金额按招标文件给定金额计算，不计取暂估价、计日工、总承包服务费。

## 6.材料价调整

根据工程资料中给定的建筑与装饰价格表进行材料价格调整。（未给定的按照定额上的价格不做调整）

## 7.规费、税金计费

- 规费按招标人在招标文件中公布的招标控制价（最高投标限价）的规费金额填写。

- 销项增值税税率为9%，附加税按以下综合附加税税率表计算。

| 项目名称 | 计算基础 | 综合附加税税率 |
| --- | --- | --- |
| 附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加） | 税前不含税工程造价 | 1. 工程在市区时为 0.313% 2. 工程在县城镇时为 0.261% 3. 工程不在县城镇时为 0.157% |

## 8.成果文件提交

将完成的所有成果保存在“赛项模块二 建筑与装饰工程-第X组（抽签组号） ”文件夹内，文件名按以下规定名称命名：

# 1-1 建筑与装饰工程投标文件（软件版）

第二部分  安装工程投标报价文件的编制（30分）

（一）电气工程投标报价文件的编制

1.新建工程及工程设置

根据提供的工程文件，完成计价工程的创建，选用增值税（一般计税法）编制投标报价文件，规范选用《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》 (GB50856-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版）。

本工程项目名称为“某综合楼 ”，建筑面积为 4683.98 ㎡ ，结构类型：框架结构 ，项目位置：四川省成都市市区。

已公示投标最高限价：691852.20元，大写：陆拾玖万壹仟捌佰伍拾贰元贰角整。

2.分部分项工程费组价与调价

根据所给出的分部分项工程量清单报表，结合《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版），完成工程组价，并按项目特征描述进行换算。

3.地区人工费费率调整

安装工程按16.09%计取。

4.措施项目费组价与调价

单价措施费仅计取脚手架搭拆费及高层施工增加费两项，其中脚手架搭拆费投标按照（D 电气设备安装工程）计取、高层施工增加费投标按“建筑物超高增加费_建筑物高度≤(40m) ”考虑，按照（D 电气设备安装工程）计取；

总价措施费中仅计取安全文明施工基本费，按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版），环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时施工费费率设置分别为 0.55%、2.3%、3.95%、3%。

5.其他项目费组价与调价

不计取暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。

6.材料市场价

根据工程资料中给定的安装工程主材价格表进行材料价格调整。（未给定的
按照定额上的价格不做调整）

7.规费和税金

电气安装工程规费按照标准费率 9.34%计取。

电气安装工程销项税额按照标准费率 9%计取。

电气安装工程附加税按照标准费率 0.313%计取。

8.成果文件提交

将完成的所有成果保存在“赛项模块二 安装工程-第X组（抽签组号） ”  文件夹内，文件名按以下规定名称命名：

2-1  电气工程投标文件（软件版）

（二）给排水工程投标报价文件的编制

1.新建工程及工程设置

根据提供的工程文件，完成计价工程的创建，选用增值税（一般计税法）编制投标报价文件，规范选用《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》 (GB50856—2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版）。

本工程项目名称为“某综合楼 ”，建筑面积为 4683.98 ㎡ ，结构类型：框架结构 ，项目位置：四川省成都市市区。

已公示投标最高限价：248997.68元，大写：贰拾肆万捌仟玖佰玖拾柒元陆角捌分。

2.分部分项工程费组价与调价

根据所给出的分部分项工程量清单报表，结合《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版），完成工程组价，并按项目特征描述进行换算。

3.地区人工费费率调整

安装工程按16.09%计取。

4.措施项目费组价与调价

单价措施费仅计取脚手架搭拆费及高层施工增加费两项，其中脚手架搭拆费投标按照（K 给排水、采暖、燃气工程)）计取、高层施工增加费投标按“建筑物超高增加费_建筑物高度≤(40m) ”考虑，按照（K 给排水、采暖、燃气工程）计取；

总价措施费中仅计取安全文明施工基本费，按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版），环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时施工费费率设置分别为 0.55%、2.3%、3.95%、3%；

5.其他项目费组价与调价

不计取暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。

6.材料市场价

根据工程资料中给定的安装工程主材价格表进行材料价格调整。（未给定的
按照定额上的价格不做调整）

7.规费和税金

给排水安装工程规费按照标准费率 9.34%计取。

给排水安装工程销项税额按照标准费率 9%计取。

给排水安装工程附加税按照标准费率 0.313%计取。

8.成果文件提交

将完成的所有成果保存在“赛项模块二 安装工程-第X组（抽签组号）”文件夹内，文件名按以下规定名称命名：

2-2  给排水工程投标文件（软件版）

第三部分：价款调整（20分）

- 建筑与装饰工程价款调整

1.1某办公楼工程，工程海拔400m，采用一般计税模式，建设单位委托 A 公司编制了招标工程量清单和招标控制价，经过投标、评标、定标，B公司中标。工程如期开工，施工过程中发生如下事件：

（1）开工前，经建设、设计、监理、施工各方进行了图纸会审，图纸会审问题：地下室结构图纸未给出地下室外墙上框架柱混凝土C30是否抗渗。设计回复：外墙上框架柱均需抗渗，做法同地下室侧壁，采用C30 P6抗渗混凝土。投标人对商品混凝土的报价如表1-1所示，地下室外墙上框架柱中标综合单价分析表如图1-1，其中人工价差调整费率为13.84%。

针对以上情况请分析：C30 P6 框架柱清单项综合单价为多少元/m3？

表1-1

| 名称 | 规格 | 单位 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品混凝土 | C30 P6 | m3 | 481 |
| 商品混凝土 | C30 | m3 | 465 |

图1-1

- 由于管道施工图未明确砌体墙机械打孔（打孔数量：200个，孔径40mm，孔深200mm），施工方向监理上报了相关签证资料。查看合同约定后，按照2013清单计价规范新增砌体墙机械打孔项，综合单价根据四川2020定额确定，其中人工价差调整费率为13.84%，材料费、机械费、管理费和利润均使用定额基价。

- 针对以上情况请分析：砌体墙机械打孔清单项（编码011615001）综合单价为多少元/个？

- 安装工程价款调整

假设你单位编制的第二部分[2-1 某综合楼电气工程投标文件]已经中标，目前已进入合同实施阶段，请根据以下资料完成合同价款调整。

根据现场签证单表，完成对安装工程强电的价款调整：

安装工程强电工程现场签证单

| 工程名称 | 某综合楼 |
| --- | --- |
| 分部分项 | 安装工程-强电签证 |
| 工程签证原因及增减数 | 根据施工现场实际情况，经业主同意，兹提出工程量增加等工程变更建议： 原清单 030404017026 ALZ1 成套配电箱 600mm（W） ×500mm（H） ×250mm（D)嵌墙暗装改为落地安装。同时增加1.7m10#槽钢用于配电箱基座安装。 |

综合单价根据四川 2020 定额确定，其中人工价差调整费率为 16.09%。（仅保留题目所涉及相关清单项）

3.成果文件提交

将完成的所有成果保存在“赛项模块二 价款调整-第X组（抽签组号）”文件夹内，文件夹包含的文件如下：

3-1 框架柱、砌体墙机械打孔分部分项工程清单与计价表（计价文件格式）

3-2 强电现场签证分部分项工程清单与计价表 （计价文件格式）