2025年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛

汽车维修赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：汽车维修

赛项编号：CDZZ2025005

赛项归属产业：交通运输类

二、竞赛目标

本赛项以汽车维修行业典型工作场景为背景，以汽车发动机拆装与检修、汽车底盘拆装与检修工作中最大量、最基本的作业项目和中等职业学校汽车运用与维修专业的核心教学内容作为竞赛内容，竞赛方式和竞赛内容逐步向高水平的全国、省级技能大赛看齐。

通过竞赛检验专业人才培养的教学成效；通过竞赛为中等职业学校汽 车运用与维修专业的学生提供了展示专业技能的平台，有利于营造崇尚技 能的社会氛围。同时，通过竞赛为专业确定更高的专业技能标准，树立专业技能培养的标杆，引领专业建设，推动和深化专业教学改革，提高学生操作技能和未来岗位的适应能力，培养适应汽车维修行业发展需要的高技能专业人才。

三、竞赛内容

（一） 赛项模块概述

汽车维修赛项竞赛内容设置 2个赛项模块，分别为：

1.汽车维护与底盘拆装检修模块

此模块围绕汽车售后服务企业中的汽车维修工的岗位技能要求，选择  汽车维护与底盘拆装检修为比赛内容，完成汽车的定期维护作业工作，同  时对汽车底盘的悬架、转向、制动等机构系统进行检查，准确判断和正确处理简单故障。检验选手车辆维护、底盘拆装与故障检修的核心技能及相关拓展技能，以及安全/7S/态度、专业技能能力、工具及设备的使用能力、资料和信息查询能力、数据判断和分析能力等综合能力。汽车维护与底盘拆装检修模块竞赛成绩占总成绩的50%。

2.汽车发动机拆装检修模块

此模块围绕汽车售后服务企业中的汽车维修工的岗位技能要求，选择  汽车发动机拆装和检测为比赛内容，对发动机机械部分进行拆卸、检查、测量、诊断。检验选手发动机拆装与故障检修的核心技能及相关拓展技能，以及安全/7S/态度、专业技能能力、工具及设备的使用能力、资料和信息查询能力、数据判断和分析能力等综合能力。汽车发动机拆装检修模块竞赛成绩占总成绩的50%。

（二）赛项模块

| 模块 |  | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 模块一 | 汽车维护与 底盘拆装检 修 汽车维护与 底盘拆装检 修 | 任务 1 作业前预检 完成预检工作（车辆安全防护、电池电压及液位检查等），并准确判断和正确处理故障点。 任务 2 车辆基本检查 完成灯光信号系统检查工作（ 示宽灯、前照灯、雾灯、转向信号灯、危险警告灯、车内照明灯、仪表灯等） ，并准确判断和正确处理故障点； 完成风窗洗涤系统检修作业（雨刮各档位检查、 喷射位置检查、雨刮刮拭情况检查等），并准确判断和 正确处理故障点；完成制动系统检修作业（驻车制动检查、制动踏板行程检查、制动助力器气密性检查等）， 并准确判断和正确处理故障点； 完成方向盘检修作业（方向盘调节功能检查、方向盘多功能按钮检查、喇叭检查、方向盘锁止功能检查 等） ，并准确判断和正确处理故障点； 完成汽车空调检修作业（鼓风机出风量检 查、出风口调节功能检查、出风量检查等），并准确判断和正 确处理故障点； 完成并准确判断和正确处理故障点；完成顶灯检查作业（各车门门控灯检查等），并准确判断和正确处 理故障点。 任务 3 备胎及随车工具检查 完成备胎检查作业（备胎气压检查、备胎花纹深 度检查、随车工具检查等），并准确判断和正确处理故 障点。 任务 4 散热系统检查 完成散热系统作业（冷却液管路情况检查、冷却液管路卡箍安装情况检查、冷却液管路泄漏检查等）， 并准确判断和正确处理故障点。 任务 5 轮胎气压及花纹检查 完成轮胎气压及花纹检查作业（检查四轮轮胎气压、检查四轮花纹深度等），并准确判断和正确处理故 障点。 任务 6 车辆倾斜度检查 完成车辆倾斜度检查作业（检查减震器阻尼力、 车身高度、车辆倾斜度等），并准确判断和正确处理故障点。 任务 7 制动系统检查 完成制动系统检查作业（左前制动盘检查、右后制动盘检查） ，并准确判断和正确处理故障点。 任务 8 发动机变速箱泄漏检查 完成发动机、变速箱漏油情况检查作业（检查发动机油封及结合面、变速箱油封及结合面处漏油情况 等） ，并准确判断和正确处理故障点。 任务 9 机油更换作业 完成发动机机油更换作业（更换发动机机油、机油滤清器情况等） ，并准确判断和正确处理故障点。 任务 10 制动管路检查 完成制动管路检查作业（检查制动管路泄漏情况、制动管路安装情况等）并准确判断和正确处理故障点。 任务 11 燃油管路检查 完成燃油管路检查作业（检查燃油管路泄漏情况、燃油管路安装情况等）并准确判断和正确处理故障点。 任务 12 排气管检查 完成排气管安装检查作业（检查排气管泄漏情况、排气管锈蚀情况、排气管安装情况等）并准确判断和正确处理故障点。 任务 13 底盘部件检查 完成减震器检查作业（检查左前减震器泄露及安装情况、检查右前减震器泄露及安装情况、检查左后 减震器泄露及安装情况、检查右后减震器泄露及安装情况）并准确判断和正确处理故障点； 完成前悬架系统部件检查作业（检查吊杆、平衡杆、稳定杆、下臂、转向节、球头、前桥等情况）并准确判断和正确处理故障点； 完成后悬架系统部件检查作业（检查吊杆、平衡杆、稳定杆、下臂、球头、拖臂、后桥等情况）并准确判断和正确处理故障点； 完成悬架螺丝紧固检查作业（各主要连接部件螺 栓紧固情况检查等）并准确判断和正确处理故障点。 任务 14 加注发动机机油 完成发动机机油加注与泄漏检查。 任务 15 更换底盘部件 根据检查对底盘系统部件故障修复以及总成（或零部件）更换。 | 40分钟 | 50% |
| 模块二 | 汽车发动机 拆装检修 | 任务 1 分解发动机主体 使用气缸泄漏测试仪确定漏气情况。 任务 2 分解发动机主体 根据故障需要选择性拆卸发动机气门室罩盖、曲轴皮带轮、正时链条罩盖、正时链条及链轮、凸轮轴、气缸盖、气缸垫、油底壳、机油泵、活塞、曲轴。 任务 3 测量判断故障部位 根据故障需要选择性测量气门杆长度、气门杆直径、气门导管直径、气门座宽度、气缸内径、活塞环端隙与侧隙、缸盖平面度、曲轴跳动量、曲轴轴向间隙、曲轴轴径油膜间隙、活塞轴径油膜间隙。 任务 4 安装发动机主体 安装曲轴、活塞、气门、机油泵、油底壳、气缸垫、发动机气缸盖、凸轮轴、正时链条与链轮、曲轴皮带轮、气门室罩盖。 | 40分钟 | 50% |

# 四、竞赛方式

## （一）竞赛形式与组队方式

本赛项为双人（团体）实操比赛，双人分工合作完成两个竞赛模块。本赛项不设理论考核。

## （二）报名资格

1.成都市设有汽车类专业学校均可报名参加竞赛。组队形式为2名学生，不得跨校组队，每支代表队指导老师不超过2人，每校限2队。经学校主管部门审批，由同一法人代表登记、使用同一办学资源、使用多个校名举办同一层次不同类别学历教育的职业学校按一所学校组织报名。

2. 学生赛道参赛选手须为中等职业（技工）学校全日制在籍学生，资格以报名时所具有的在校学籍为准；凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖（金奖）的选手，不能再参加今年同一专业类赛项的比赛。

3.每个学校确定领队 1人，领队应该由熟悉赛项流程的人员或参赛院校中层以上管理人员担任，主要负责传达赛前相关会议精神、组织参赛队参加各项赛事活动、协调参赛队与赛项组织机构及承办院校的对接，处理参赛队的投诉申请等事宜。

4.参赛队选手报名获得确认后原则上不再更换（含参赛选手顺序），如确因故不能参赛，学校须于开赛前 3个工作 日，出具书面说明（盖学校公章）并按承办单位要求提交变更资料和接受审核。

# 五、竞赛日程

赛程3天，其中正式比赛2天，其竞赛日程安排详见下表。

（比赛场次根据最后报名参赛队数量调整）

- 竞赛流程图

（二）比赛日程安排

| 日程 | 时间安排 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 13:30-14:30 | 参赛队报到 |
|  | 14:40-15:00 | 领队说明会（参赛选手一并参与） |
|  | 15:00-15:30 | 选手抽取抽签顺序号 |
|  | 15:30-16:00 | 选手熟悉赛场 |
|  | 16:00-17:00 | 裁判会 |
| 第2天 | 8:00-16:00 | 汽车维护与底盘拆装检修模块 |
|  | 19:00 | 公布成绩赛事QQ群（953220326） |
| 第3天 | 8:00-16:00 | 汽车发动机拆装检修模块 |
|  | 19:00 | 公布成绩赛事QQ群（953220326） |

六、竞赛规则

（一）赛前准备

1.所有参赛选手均必须参加抽签仪式,并按照赛项执委会的安排进行熟悉场地。

2.进入比赛现场的参赛选手不得夹带任何参考资料和通讯工具（如手机、电话手表等）进入考场，若违反规定，则取消考试成绩。

（二）正式比赛

1.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，在指定区域进行第二、三次抽签，确定竞赛顺序和工位，进行两次加密，之后根据抽签结果当场选手进入比赛现场，确认现场状况后，根据统一指令开始竞赛，在竞赛过程中，竞赛选手不得大声喧哗和唱报作业内容。

2.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，竞赛中当有可能出现意外和安全风险时裁判员有权中止比赛；若因选手个人原因造成设备故障，裁判长有权中止或终止比赛；若是因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决和处理并记录在案。

3.参赛选手完成实操竞赛后需向裁判人员报告，裁判员停表，并记录比赛时间。

4.选手提交竞赛结果后，站在竞赛工位外，等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收方可整队离开赛场。

（三）成绩公布

1.所有选手比赛成绩由裁判组打分后送交统计组录入统计系统，再由统计组按要求复核，如发现问题当即向裁判组核实，裁判确认后由裁判长签字确认，再反馈给统计组录入系统。

2.各项目成绩均由裁判长、仲裁长签字后方可发布。

（四）其他人员变更

参赛选手报名获得确认后不得随意更换。

如在备赛过程中参赛选手因故无法参赛，须由学校于相应赛项开赛前3个工作日出具书面说明（盖公章），经大赛执委会办公室（设在承办单位）核实后方可更换；若参赛选手因特殊原因不能按时参加竞赛时，则视为自动放弃。

七、技术规范

（一）汽车维护与底盘拆装检修模块

1.相关标准与规范

①国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》(GB/T 18344)；

②国家标准《机动车安全运行条件》(GB 7258)；

③交通行业标准《汽车空调制冷剂回收净化加注工艺规范》(JT/T774—2010)；

④比赛车型维修手册相关资料；

⑤相关设备操作手册。

2.设备使用与操作规范

举升机：能熟练安全地使用举升机、能规范地完成举升机的 升降、落锁、字母剪的切换等操作流程；

3.操控人员的知识、技能要求

①知识要求：包含汽车维护保养的流程等。

②技能要求：包含汽车维护保养、底盘部件检查与更换等。

（二）汽车发动机拆装检修模块

1.相关标准与规范

①比赛发动机维修手册相关资料；

②相关设备操作手册。

2.设备使用与操作规范

①发动机翻转台架：能够熟练地对发动机翻转台架进行操作，能够顺利地将发动机进行翻转；

②发动机机械部分检测：能够熟练地使用工具与量具对发动机机械部 分进行测量，能够规范、准确地测量出当前部件的尺寸；

③发动机漏气测试仪：能够熟练地使用发动机漏气测试仪，能够使用发动机漏气测试仪对发动机气缸漏气量进行检测。

3.操控人员的知识、技能要求

①知识要求：包含发动机的组成及工作原理等。

②技能要求：包含发动机漏气量检测、发动机机械拆装、发动机各部 件的测量等。

八、竞赛环境

（一）汽车维护与底盘拆装检修模块

1.竞赛场地

此竞赛模块场地布置采用赛场集中，赛位独立的原则。单个赛位面积40平方米左右，场地布置如下图：

- 汽车维护与底盘拆装检修模块主要设备和工具一览表

汽车维护与底盘拆装检修模块物料清单

| 序号 | 设施设备名称 | 要求数量 | 使用项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 别克威朗2017 款1.5L自动进取型 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 2 | 轮胎架 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 3 | 八抽屉柜型工具车（ 内含工量具） | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 4 | 三层零件车 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 5 | 轮胎气压表 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 6 | 机油回收车 | 4 | 更换机油作业 |
| 7 | 数字万用表 | 4 | 检测作业 |
| 8 | 风速仪 | 4 | 空调检测作业 |
| 9 | 网格式工具车 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 10 | 两柱举升机 SE21208 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 11 | 制动钳钩子 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 12 | 制动钳活塞压回工 JTC4768A | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 13 | 多功能聚光头灯 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 14 | 手电筒 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 15 | 不锈钢直尺 91404( 1000mm) | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 16 | 游标卡尺（ 带深 度）0 ～ 150mm | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 17 | 百分表 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 18 | 磁力表座 A05556 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 19 | 外径千分尺 25 ～50mm | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 20 | 滤清器扳手 | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 21 | 预制式扭力扳手 0～25NM | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 22 | 预制式扭力扳手 25 ～ 100NM | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 23 | 预制式扭力扳手 40～240NM | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 24 | 指针式制式扭力扳手 0～300NM | 4 | 维护与底盘拆装作业 |
| 25 | 工作台（夹板、手套、六件套、相关工作表单等） | 4 | 放置物品 |
| 26 | 垃圾桶 | 4 | 放置垃圾 |
| 27 | 灭火器 | 4 | 安全物料 |
| 28 | 计时器 | 4 | 比赛计时 |
| 29 | 秒表 | 4 | 比赛计时 |

（三）汽车发动机拆装检修模块

1.竞赛场地

此竞赛模块场地布置采用赛场集中，赛位独立的原则。单个赛位面积40平方米左右，场地布置如下图：

2.汽车发动机拆装检修项目所需的主要设备和工具

| 序号 | 设施设备名称 | 要求数量 | 使用项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机翻转架 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 2 | 发动机总成 长城 GW4G15F | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 3 | 工具车（ 内含工量具） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 4 | 零件车 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 5 | 发动机拆装工作台（带台钳） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 6 | 零件存放架 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 7 | 发动机漏气检测仪 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 8 | 活塞环卡箍 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 9 | 活塞环拆装专用工具 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 10 | 铲刀 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 11 | 连杆螺栓专用套筒 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 12 | 机油壶 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 13 | 吹气枪（短嘴） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 14 | 量缸表 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 15 | 钢板尺 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 16 | 外径千分尺 50 ～75mm | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 17 | 游标卡尺（0 ～ 150mm 精 0.02mm ） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 18 | 预置式扭矩扳手（5～25N·m ） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 19 | 预置式扭矩扳手（40～240N·m ） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 20 | 指针式扭力扳手（0～300N·m ） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 21 | 转角扳手 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 22 | 160 件综合组套（09941 ） | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 23 | 塞尺 | 4 | 发动机拆装检修作业 |
| 24 | 垃圾桶 | 4 | 放置垃圾 |
| 25 | 灭火器 | 4 | 安全物料 |
| 26 | 秒表 | 4 | 比赛计时 |

# 九、竞赛样题

# 2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛

# 汽车维修赛项（样题）

参赛选手在工作人员引导下，根据抽签顺序依次独立完成以下 2 项模块：

模块一：汽车维护与底盘拆装检修

（ 一）竞赛内容

1.完成别克威朗2017 款1.5L自动进取型规定行驶里程（或使用时间）要求的维护作业项目及指定的作业项目。

2.进行汽车悬架与转向系统检查，将发现的问题记录在报告单上，并报告裁判，按照裁判的指令，利用现场提供工具设备进行调整、更换或维修作业；

3.更换左前减震器总成；

（二）竞赛要求

1.首先在规定时间内按照指定车辆的技术规范，完成车辆规定里程（或使用 时间）要求的维护作业，应记录检测发现的故障，并能按要求正确处理相应的故障点。

2.其次再更换左前减震器总成；

3.要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确发现并按要求处理和记录故障点；

4.螺栓和螺母标准值大于等于 40 牛·米扭矩的紧固扭矩减半，选手需要报出标准紧固扭矩。

（三）竞赛时间

40分钟。

（四）维护作业内容

| 序号 | 作业项目 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查项目 | 蓄电池及发电机检查 |
| 2 |  | 灯光检查 |
| 3 |  | 雨刮器检查 |
| 4 |  | 喇叭检查 |
| 5 |  | 方向盘检查 |
| 6 |  | 制动管路检查 |
| 7 |  | 排气管、消声器检查 |
| 8 |  | 传动皮带检查 |
| 9 |  | 制动踏板自由行程检查 |
| 10 |  | 空调制冷剂（泄漏）检查 |
| 11 |  | 空调系统检查 |
| 12 |  | 制动蹄片检查 |
| 13 |  | 制动盘检查 |
| 14 |  | 轮胎螺母扭矩检查 |
| 15 |  | 车窗检查（含天窗） |
| 16 |  | 门锁检查 |
| 17 |  | 油箱盖及管路检查 |
| 18 |  | 后备箱检查 |
| 19 |  | 车身电气检查（收音机等） |
| 20 |  | 组合仪表指示灯检查 |
| 21 |  | 倒车镜（后视镜）检查 |
| 22 |  | （发动机+变速箱）外观泄漏检查 |
| 23 |  | 驻车制动器检查 |
| 24 | 更换项目 | 更换机油及机油滤清器 |
| 25 |  | 更换一个车轮制动盘 |
| 26 |  | 更换一个车轮制动片 |
| 27 |  | 更换一个气缸的火花塞 |
| 28 |  | 更换空气滤芯 |
| 29 |  | 更换雨刷片 |

（五）任务书和选手报告单

2025 年成都市中等职业（技工）学校

师生技能大赛汽车维修赛项

模块一：汽车维护与底盘拆装检修

任务书和选手报告单

选手编号：                          工位号：

# 任务书

竞赛车型：                               竞赛时间：40分钟

任务描述

选手担任售后技师，根据情境开展常规保养并进行底盘部件更换，主要包括：作业前预 检、车内设备检查、备胎及随车工具检查、散热系统检查、轮胎气压及花纹检查、制动系统 检查、发动机变速箱泄漏检查、机油更换作业、制动管路检查、燃油管路检查、排气管检

查、底盘部件检查、加注发动机机油、更换底盘部件等作业。

情境信息

xxxx年xx月xx日，上汽通用销售服务有限公司的售后技师根据服务顾问派单显示车主反 映车辆存在以下情况：

1.车辆已行驶xxxxxx km，需要进行常规保养；

2.车辆在过颠簸路面或减速带时，左前轮发出“咣咣 ”的响声， 且振动很大，经检 修，减震器总成损坏，需更换；

注意事项

1.具体作业项目选手根据情境信息及报告单确定；

2.维护及底盘检查中发现故障，先进行记录，然后报告裁判， 根据裁判指示，完成维 修作业。裁判回复“继续 ”，表示此故障可能 是对的也可能是错的，但不需要恢复，裁判 回复“恢复 ”，则需进行 维修。

3.当竞赛倒计时结束或裁判宣布竞赛结束时，选手则不可再进 一步开展作业流程，应 回到等候区，由工作人员统一带出竞赛场 地。

4.螺栓和螺母标准值大于等于40牛米扭矩的紧固扭矩减半，选手需要报出标准紧固扭 矩。

# 选手报告单

车辆识别号：                                     行驶里程：             项目一：维护作业检查项目

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 （正确画 O，有问题说明） | 有问题选择 正确维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池及发电机检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 2 | 灯光检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 3 | 雨刮器检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 4 | 喇叭检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 5 | 方向盘检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 6 | 制动管路检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 7 | 排气管、消声器检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 8 | 传动皮带检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 9 | 制动踏板自由行程检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 10 | 空调制冷剂（泄漏）检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 11 | 空调系统检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 12 | 制动蹄片检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 13 | 制动盘检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 14 | 轮胎螺母扭矩检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 15 | 车窗检查（含天窗） |  | □更换□修理□调整 |
| 16 | 门锁检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 17 | 油箱盖及管路检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 18 | 后备箱检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 19 | 车身电气检查（收音机等） |  | □更换□修理□调整 |
| 20 | 组合仪表指示灯检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 21 | 倒车镜（后视镜）检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 22 | （发动机+变速箱）外观泄漏检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 23 | 驻车制动器检查 |  | □更换□修理□调整 |

16

项目二：维护作业更换项目

| 序号 | 更换项目名称 | 更换结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换机油及机油滤清器 |  |  |
| 2 | 更换一个车轮制动盘 |  |  |
| 3 | 更换一个车轮制动片 |  |  |
| 4 | 更换一个气缸的火花塞 |  |  |
| 5 | 更换空气滤芯 |  |  |
| 6 | 更换雨刷片 |  |  |

项目三：维护作业检测记录 1.测量参数记录

| 序号 | 测试项目 | 标准值 | 实测值 | 结果判定 | 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池电压 |  | （静态）: （启动）: | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 2 | 发电机电压 |  | 怠速电压： 负载 2000 转/分钟 电压: | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 4 | 前轮制动盘 端面跳动量 |  |  | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 5 | 前轮制动盘厚度 |  | 位置 1: 位置 2: 位置 3: | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 6 | 内侧摩擦片厚度 |  | 位置 1: 位置 2: | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |

## 2.发动机换机油记录

本次换油里程：                  换油日期：               下次换油里程：

机油型号与级别：                标准加注量：               实际加注量：

项目四：底盘检查数据记录

1.轮胎的规格型号：                 轮胎生产日期：

2.轮胎花纹深度

| 轮胎位置 | 胎纹深度 实际测量结果 | 标准范围 | 结果判定/处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左前轮 |  |  |  |
| 右前轮 |  |  |  |
| 左后轮 |  |  |  |
| 右后轮 |  |  |  |

3.轮胎气压

| 轮胎位置 | 胎压 实际测量结果 | 标准范围 | 结果判定/处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左前轮 |  |  |  |
| 右前轮 |  |  |  |
| 左后轮 |  |  |  |
| 右后轮 |  |  |  |

项目五：底盘故障检查记录

| 序号 | 检查出的故障结果 | 处理方法（调整、修 理、更换） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

裁判签字：

日 期：           年        月        日

模块二：汽车发动机拆装检修

（ 一）竞赛内容

1.完成哈弗 M6 PLUS 2021 款 1.5T 7DCT 尊贵智联版发动机拆装检测作业；

2.根据工单内容进行发动机机械部分拆卸需要拆卸的部件；

3.根据工单内容进行发动机检测判断；

4.组装发动机恢复到初始位置；

5.正确填写报告单。

（二）竞赛要求

1.所有作业应符合安全和环保的要求。

2.根据工单内容进行发动机机械部分拆卸需要拆卸的部件

3.根据工单自行判断需要拆解发动机部件。

4.根据工单要求的测量内容，并判断各部件的可用性，排除故障。

5.组装发动机，恢复至初始状态。

（三）竞赛时间

40分钟。

（四）任务书和选手报告单

2025 年成都市中等职业（技工）学校

师生技能大赛汽车维修赛项

模块二：汽车发动机拆装检修

任务书和选手报告单

选手编号：                       工位号：

# 任务书

竞赛发动机型号：                          竞赛时间：40分钟

一、任务描述

选手担任售后技师，根据情境并对发动机机械部分故障进行大修，对损坏 部件进行更换，主要包括：检测发动机机械故障，根据发动机机械故障来拆卸 和测量的相应部件，安装附件和发动机装回初始状态。

二、情境信息

xxxx年xx月xx日，长城汽车销售服务有限公司的售后技师根据服务顾问派 单显示车主反映车辆存在以下情况：

车辆已行驶xxxxxx km，着车时发动机可以运转但无着车迹象，通过拖车  到店，需要对发动机系统进行进一步检查；同时车主反映在车辆在可以着车的 时候就已经出现发动机动力下降油耗增加的情况，想要一并维修处理。经初步 分析故障可能涉及发动机曲轴箱部分，车主已同意对发动机进行大修。

三、注意事项

1.根据工单判断需要拆解的发动机部件，并进行拆解。

2.选手可根据工单测量和填写。

3.根据检查结果判断需要更换或维修的发动机部件，具体更换维修由选手 自行决定。

4.当竞赛倒计时结束或裁判宣布竞赛结束时，选手则不可再进一步开展作 业流程，应回到等候区，由工作人员统一带出竞赛场地。

# 选手报告单

### 一、发动机机械检测项目说明：

下列表中的“结果判断及处理”栏内根据检查结果；正常打“ √ ”, 不正常说明特征，并 给出维修方案（维修、更换、调整）

- 气缸漏气判断

| 缸号 | 1号气缸 | 2号气缸 | 3号气缸 | 4号气缸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  |  |  |  |
| 测量值 |  |  |  |  |
| 结果判断 |  |  |  |  |

2.气缸筒直径

| 测量位置 | 横向测量值 | 纵向测量值 | 标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离缸体 上平面 位置 |  |  |  |  |
| 距离缸体 上平面 位置 |  |  |  |  |
| 距离缸体 上平面 位置 |  |  |  |  |

3.活塞直径

| 测量位置 | 测量值 | 标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离活塞 裙部底端 位置 |  |  |  |

4.配缸间隙

| 气缸最小内径 | 配缸间隙计算值 | 配缸间隙标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- |

5.活塞环端隙和侧隙

| 第一道活塞环 | 测量值 | 标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活塞环端隙 |  |  |  |
| 活塞环侧隙 |  |  |  |

二、发动机机械故障汇总记录明细

| 序号 | 故障件名称 | 故障现象（特征） | 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

裁判签字：                         日 期：         年         月      日

# 十、评分

## （一）评分标准

1.汽车维护与底盘拆装检修模块评分标准

| 序号 | 项目 | 得分条件 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作（4 分） | 个人、车辆防护 | 2 |
|  |  | 检查准备 | 2 |
| 2 | 设备、工具使 用（ 6 分 ） | 规范使用设备 | 2 |
|  |  | 规范使用工具 | 2 |
|  |  | 规范使用维修资料 | 2 |
| 3 | 汽车维护作业（38 分） | 完成汽车维护作业内容， 找到故障并记录 | 38 |
| 4 | 底盘系统检测与部件更换 （42 分） | 能规范对底盘部件进行检查 | 10 |
|  |  | 能找到底盘损坏部件 | 6 |
|  |  | 能规范完成底盘部件的更换 | 26 |
| 5 | 安全、工作场 地管理（ 10 分） | 无安全隐患、人员伤害 | 3 |
|  |  | 工具、零件不落地 | 3 |
|  |  | 工具、量具、设备及时清洁归位，工作场地始终保持整洁有序 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

2.汽车发动机拆装检修模块配分细则

| 序号 | 项目 | 评分点 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作（4 分） | 工作前的安全检查 | 2 |
|  |  | 工具、量具、零件和辅料确认 | 2 |
| 2 | 设备、工具使用（7分） | 量具设备的规范使用 | 5 |
|  |  | 工具设备的规范使用 | 2 |
| 3 | 发动机机械部件拆装（ 15 分） | 分解发动机主体 | 15 |
| 4 | 发动机零部件检测（20 分） | 检测零部件 | 20 |
| 5 | 清洁及摆放（ 10 分 ） | 清洁所有部件及有序摆放 | 10 |
| 6 | 发动机机械部件安装（ 18 分） | 发动机主体安装 | 18 |
| 7 | 发动机机械故障确定与处理 （ 16 分） | 发动机故障点判断与处理 | 16 |
| 8 | 安全、工作场地管理（10 分） | 工具工作台场地清洁 | 3 |
|  |  | 整个工作过程中的安全 | 5 |
|  |  | 整个工作过程中的7S | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

## （ 二 ）评分办法

各参赛队总成绩由二个模块的加权求和所得。

总成绩=汽车维护与底盘拆装检修模块成绩×50%+汽车发动机拆装检修模块成绩×50%。

各竞赛模块的现场裁判评定成绩均采用过程评分，每个分赛场由裁判小组根据选手所完成工作的正确度和规范性进行过程评分，满分为 100 分；裁判小组的平均分为参赛队该项目得分。选手提前完赛不加分，得分相同的参赛队，用时少者排名在前。

十一、成绩评定

1.评分流程

（1）竞赛评分

所有作业项目实操竞赛评分，采用双人裁判同时评分，即每名选手都有两名裁判执裁评分。裁判员根据评分标准对过程和结果进行评判。所有选手的评分表都要求注明扣分原因，由裁判员签字，再由各项目裁判长审核后签字确认；确认后的评分表由专人送往统计组，进行审核、统计后录入电脑统计系统，由系统自动转换成百分制后作为竞赛成绩。

在竞赛成绩和名次由裁判长签字确认后发布。

（2）违规处理程序。参赛选手如有违反竞赛纪律、竞赛规则等行为，一经发现，由当值裁判将违纪行为做出书面纪录并由选手确认签名，汇总给裁判长，并由裁判长签字，按大赛相应规定做出处罚。

2.评分标准的制订原则。竞赛着眼于提高学生的实际操作技能，注重操作过程。评分时，主要考核选手在作业过程中，工具、仪器、仪表、量具选择的合理性；工具、仪器、仪表、量具使用的正确性；安全文明作业情况；全部操作的规范性；作业项目的完整性。

3.计分与排名按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以本项目所有作业总用时短的名次在前，如总时间相同，以汽车维护与底盘拆装检修模块项目的成绩高低排序。

4.公布。记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、仲裁长签字后进行公示（在赛项指南中明确成绩公示方式）。公示时间为2小时。

十二、奖项设定

竞赛奖励：本赛项奖项只设团体奖，竞赛团体奖的设定为：以实际参赛队的数量为基数，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%，四舍五入确定获奖名额。获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、领队教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。对赛场进行模拟测试，以发现可能出现的问题。

2.赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5.大赛现场需对赛场进行手机安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

6.执委会须会同承办单位制定开放赛场的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

1.比赛期间，参赛选手和领队教师自行安排食宿。

2.比赛期间推荐的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。

3.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、领队教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.以学校为单位参加比赛。组队应符合规程的要求。

2.参赛选手在报名获得确认后，原则上不得更换，如准备竞赛过程中，选手因故不能参赛，须由学校于赛项开赛前3个工作日出具书面说明（盖公章），经各赛项执委会办公室（设在承办单位）核实后予以更换。

3.各参赛队领队（或指派人员）要按执委会统一要求，准时到赛前说明会的现场。

4.各参赛队要注意饮食卫生，劝阻选手禁食不符卫生要求的食品和饮料，防止食物中毒。

5.各参赛队在比赛期间，要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外事故的发生。

6.允许观摩的赛项，参赛队有关人员可在规定时间（每轮比赛开始5分钟后至本轮结束前10分钟可以观摩），以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。观摩人员必须佩带赛事相关证件；观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；不得在工位前长久停留，以免影响选手比赛；不准向场内裁判及工作人员提问；禁止拍照。凡违反规定者，将立即取消其参观资格。

（二）领队教师须知

1.领队教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会规定的时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作；自觉维护赛场秩序。

2.各参赛队领队教师在比赛期间凭领队证进出比赛现场和参加各项活动。

3.如在比赛过程中出现特殊情况，由各参赛队领队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断比赛或擅自带选手退场。

4.各参赛队领队准确及时按规定召集本队人员按时到达赛场。

5.各参赛队领队在比赛期间需保持通信畅通。

6.各参赛队领队在比赛前和比赛期间不得与裁判谈论与比赛有关的内容，更不得以任何形式影响裁判人员的评判。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应遵守赛场秩序，服从工作人员指挥。

2.参赛选手按要求准时入场，准时参加比赛。

3.参赛选手不得在赛场内大声喧哗、打闹。

4.参赛选手应穿着工作服进场。

5.参赛选手不得携带与参赛无关的任何物品进入比赛场地。

6.参赛选手应尊重裁判，尊重其他参赛选手。

7.大赛中应爱护比赛场地、车辆、设备、工具及材料。

8.操作中，出现违纪及违反安全操作行为的，应服从裁判警告，直至终止操作。

9.操作结束后应按要求离开比赛场地，不得无故在场内逗留。

10.参赛选手对裁判裁决有异议，可按大赛申诉与仲裁规则进行申诉，不得与工作人员及裁判员纠缠。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.按规定统一着装，注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉比赛指南。

3.严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛项执委会请假。

4.熟悉比赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守比赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时内向执委会提出书面申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

申诉方可随时提出放弃申诉。申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

十六、竞赛观摩

（一）观摩项目

本赛项中的所有项目在竞赛期间均对外开放。

（二）组织安排

1.赛项执委会在承办学校设立办公室负责各类观摩人员的接待，并负责发放各类赛场证件；

2.赛场安排专门工作人员组织观摩人员观摩比赛；

3.赛场组织将严格控制参观人员的流量，保证各赛场秩序。

（三）纪律要求

1.观摩人员应佩戴赛场相关证件（媒体、嘉宾、合作企业等），方可进入赛场；

2.观摩人员应服从赛场工作人员组织，赛场内不得大声喧哗，扰乱赛场秩序；

3.观摩人员不得与赛场裁判员和参赛选手交流，不准在工位前长时间逗留，拍照、录像，影响选手比赛。

4.参加观摩的媒体记者应向执委会办公室提出申请，经赛项执委会同意后方可进行拍照和录像。