附件1：
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛
工程测量赛项技术规范、样题及评分标准
本次竞赛以教育部发布的中等职业学校资源环境与安全类专业教学指导方案为依据，结合建筑行业职业技能要求，参照中华人民共和国国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）,制定本技术文件。

一、四等水准测量

1.水准路线形式

由一个已知点和三个未知点组成的闭合水准路线（见图1），水准路线总长约为×××米。

2.竞赛内容

参赛队在规定时间内按四等水准测量精度要求，独立完成指定路线的水准测量外业观测和内业计算工作。

3.竞赛规则

⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合水准路线的测量任务。

⑵水准路线的起始点及待定点由赛项执委会事先确定，赛前抽签确定各参赛队所观测的路线。

⑶每位选手完成一个测段（即两个固定点之间的路线）的观测和记录计算，具体方案如下：

1测段（已知点1A到2A号未知点）由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算，3、4号选手负责水准尺安置；

2测段（2A号未知点到3A号未知点）由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责水准尺安置；

3测段（3A号未知点到4A号未知点）由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责水准尺安置；

4测段（4A号未知点到已知点1A）由本组4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责水准尺安置。

⑷数据记录必须使用赛项执委会提供的记录手簿（见附表1），由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其它数据，要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；观测记录的错误数字与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备注栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测（在备注栏注明“超限”，在重测备注栏注明“重测”），重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。观测数据不得改动厘米和毫米，分米、米以上数据不得连环涂改，如有违反均需扣分；观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑸各参赛队由3号和4号参赛选手分别独立进行四等水准测量成果计算。计算所用的水准测量成果计算表由赛项执委会提供（见附表2），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差。

⑹外业观测和内业计算总的规定用时为60分钟，外业观测超55分钟将停止观测，可以进入内业计算，总用时60分钟将停止比赛。

⑺仪器操作应符合要求，迁站时仪器搬动必须正确，仪器在迁站过程中不必装箱和带箱，仪器箱关闭放在出发处。

⑻观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上缴观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不得无故终止比赛。选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长同意后作特殊处理。比赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束比赛，应举手向裁判员示意。比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑼观测结束后，仪器装箱回到指定的内业计算场地，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，工作人员带领选手到指定地点等待进行内业计算。裁判员将原始记录数据交工作人员复印2份后交给3号、4号参赛选手，继续计时。3号和4号参赛选手现场分别独立进行水准测量内业计算，高差闭合差分配采用与路线长度成比例的近似平差原则，计算所用计算器由执委会提供或自备，但不得使用程序计算功能。

⑽3号、4号选手内业计算完成后交1号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上缴成果计算表和本队外业观测记录表后可结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑾参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护。不允许妨碍或阻挡其他选手的观测，不允许使用测绳，不允许立尺员离开转点尺垫，经劝告无效者取消比赛资格。迁站时不允许出现不顾安全的狂跑现象，必须沿水泥或沥青等路面前进，不允许穿越草地。

⑿参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能竞赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通型计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。选手的所有通讯工具、摄像工具一律不得带入比赛现场。

⒀如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒁记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒂比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020），四等水准测量基本技术要求如下表所示。

水准测量基本技术要求

	 项目

等级
	视线长度(m)
	前后视的距离较差(m)
	前后视的距离较差累积(m)
	黑红面读数较差(mm)
	黑红面所测

高差较差

(mm)
	环线

闭合差(mm)
	视线离地面最低高度（m）

	四等
	≤100
	≤5.0
	≤10.0
	≤3.0
	≤5.0
	≤
[image: image1.wmf]L

20


	0.2


注：L为水准路线长度，以km计。

⑵观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中。

⑶观测顺序按“后－后－前－前”进行，在没有换站时，后视尺不得移动。

⑷各参赛队所测水准点高程误差不得超过±20mm。

⑸记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑹水准测量各测段设站数不限，但每测段测站数必须为偶数。

⑺高差的计算采用“奇进偶舍”的原则；记录、计算时的占位“0”及“±”必须填写。

5.评分标准
四等水准测量总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分, 成果精度50分，测量时间10分。具体评分见四等水准测量评分表（附表3，附表4）。

二、一级导线测量及单点放样

1.导线形式

由一个已知点及已知方向和三个未知点（3号点待放样）组成的闭合导线（如图2），四条边总长约×××米。


2.竞赛内容

参赛队在规定时间内按一级导线精度要求独立完成抽签指定的闭合导线测量外业观测及3号点的放样和内业计算。外业观测包括一个连接角和四个转折角（左角）测量（5个角度均采用测回法二测回进行观测）以及四条导线边测量（每条导线边水平距离采用往返测各一测回），内业计算根据给定的已知点A点的坐标和A点到P点的坐标方位角（或P点的坐标），经平差计算出3个指定未知点（含3号点）的平面坐标。

3.竞赛规则
⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合导线的测量任务。

⑵闭合导线的起始点及待定点由赛项执委会事先确定，赛前抽签确定各参赛队的观测路线。定向点P点由各参赛队选手自己安置棱镜。
⑶每位选手完成一个测站的观测和记录计算，具体方案如下：

1A测站点由本队4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责安置棱镜；

2A测站点由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算（由二测回连接角平均值及导线边水平距离往返平均值推算2号测站点坐标，根据设计坐标放样3号点，检核无误后再进行一级闭合导线测量），3、4号选手负责安置棱镜；

3A测站点由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责安置棱镜；

4A测站点由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责安置棱镜。

⑷外业观测时水平角观测第1测回，起始方向水平度盘须设置为稍大于0°00′00″附近；水平角观测第2测回，起始方向水平度盘须设置为稍大于90°00′00″附近，角度观测和计算单位取至秒；导线边水平距离往返各测量一测回，一测回盘左、盘右各测量读数1次，边长取至0.001m。。

⑸数据记录使用赛项执委会提供的导线测量观测记录表（见附表5、附表6、附表7），由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其它数据。要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；观测记录的错误数字与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备注栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测（在备注栏注明“超限”，在重测备注栏注明“重测”）。水平角观测数据不得改动秒值，度、分不得连环涂改，如有违反均需扣分。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑹各参赛队由1号和2号参赛选手分别独立进行导线平差内业计算。内业计算所用的闭合导线测量成果计算表由赛项执委会提供（见附表8），计算表的辅助计算栏中必须填入导线的方位角闭合差、坐标增量闭合差和导线全长相对闭合差。

⑺外业观测和内业计算总的规定时间为70分钟，外业观测超过60分钟将停止观测，可以进入内业计算，总用时70分钟将停止比赛。

⑻仪器操作应符合要求。导线测量不得使用三联脚架法观测，观测顺序按先测连接角，再分别按序号进行导线前进方向左角的测量。每测站起始观测应从盘左开始，盘左照准目标是先起始目标后终始目标，盘右照准目标是先终始目标后起始目标。全站仪迁站时仪器必须关机装箱，带觇牌的棱镜可不装箱。

⑼观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上缴观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不得无故终止比赛。选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长（副裁判长）同意后作特殊处理。竞赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑽观测结束后，仪器装箱收回到指定的内业计算场地，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，将原始记录数据交工作人员复印2份后分别交给1、2号选手，继续计时。1号和2号选手现场分别独立进行闭合导线平差计算，角度闭合差分配采取“整数分配，大角分大，小角分小”的原则，计算所用计算器由执委会提供或自备，但不得使用程序计算功能。

⑾1号、2号选手内业计算完成后交4号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上缴成果计算表和本队外业观测记录表后结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑿参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护，不允许妨碍或阻挡其他选手的观测。迁站时不允许出现不顾安全的狂跑现象，必须沿水泥或沥青等路面稳步前进，不允许穿越草地。

⒀参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能比赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。选手的所有通讯工具（对讲机仅能在放样时使用）、摄像工具一律不得带入竞赛现场。

⒁如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒂记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒃比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007），一级导线测量及单点放样主要技术要求如下表所示。

导线测量技术要求

	等级
	测回数
	水平角上下

半测回较差

(  ″)
	两测回
角度差(  ″)
	距离一测回

三次读数较差

(mm)
	往返测距
离差(mm)
	方位角

闭合差

(  ″)
	导线

相对闭合差

	一级
	2
	12
	12
	5
	10
	
[image: image2.wmf]n

10


	≤1/15000


注：表中n为转折角的个数。

⑵仪器和觇牌的对中误差不得超过2mm，整平水准管气泡偏差不得超过1格。

⑶各参赛队所测导线点点位误差不得超过±20mm。

⑷记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑸角度、距离的计算采用“奇进偶舍”的原则，记录、计算时的占位“0” 及“±”必须填写。

5.评分标准
一级导线测量及单点放样总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分，成果精度50分，测量时间10分。具体评分见一级导线测量及单点放样评分表（附表9、附表10）。
三、样题
1.四等水准测量样题
由一个已知点和三个未知点组成的闭合水准路线（见图1），水准路线总长约为×××米。

参赛队在规定时间内按四等水准测量精度要求，独立完成指定路线的水准测量外业观测和内业计算工作。具体路线按照抽签结果。起始已知高程点1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H的高程均为XXX.XXXm，观测记录方法及人员分工等要求按竞赛规程执行。
2.一级导线测量及单点放样
由一个已知点及已知方向和三个未知点（3号点待放样）组成的闭合导线（如图2），四条边总长约×××米。
参赛队在规定时间内按一级导线精度要求独立完成抽签指定的闭合导线测量外业观测及3号点的放样和内业计算。外业观测包括一个连接角和四个转折角（左角）测量（5个角度均采用测回法二测回进行观测）以及四条导线边测量（每条导线边水平距离采用往返测各一测回），内业计算根据给定的已知点A点的坐标和P点的坐标，经平差计算出3个指定未知点（含3号点）的平面坐标。具体路线按照抽签结果。

定向点坐标 [image: image4.png]X, = 5411.765m



，[image: image6.png]Y, = 2933.458m



；
起始已知点坐标 [image: image8.png]X, = 5736.624m



，[image: image10.png]Y, , = 2933.468m



；
待放样点坐标为 [image: image12.png]Xo, = 5429.003m



，[image: image14.png]Y,, = 2717.699m;




观测记录方法及人员分工等要求按竞赛规程执行。

3.赛卷拟定
技能考核为非公开试题，包括水准测量、全站仪导线测量和放样两个赛项，只公开样题。起始已知高程点、起始已知坐标点、定向点、待放样点的具体数值，需确定承办学校后，现场确定，并制定出试题。
附表1

2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.6.22

           测量（号）：1                  记录（号）：2
	测站
编号
	点号
	后

尺
	上丝
	前

尺
	上丝
	方  向

及

尺  号
	标尺读数
	K+黑

-红

(mm)
	高差

中数

(m)
	备

注

	
	
	
	下丝
	
	下丝
	
	
	
	
	

	
	
	后视距离
	前视距离
	
	黑

面
	红

面
	
	
	

	
	
	视距差（m）
	累积差（m）
	
	
	
	
	
	

	1
	1F-P1
	2438
	1116
	后 视
	2122
	6810
	-1
	+1.320
	   K1=4687

K2=4787



	
	
	1810
	0497
	前 视
	0801
	5590
	-2
	
	

	
	
	62.8
	61.9
	后-前
	+1321
	+1220
	+1
	
	

	
	
	+0.9
	+0.9
	
	

	2
	P1-P2
	2418
	1155
	后 视
	2190
	6976
	+1
	+1.258
	

	
	
	1961
	0708
	前 视
	0931
	5618
	0
	
	

	
	
	45.7
	44.7
	后-前
	+1259
	+1358
	+1
	
	

	
	
	+1.0
	+1.9
	
	

	3
	P2-P3
	2822
	0967
	后 视
	2490
	7177
	0
	+1.858
	

	
	
	2153
	0298
	前 视
	0632
	5418
	+1
	
	

	
	
	66.9
	66.9
	后-前
	+1858
	+1759
	-1
	
	

	
	
	0.0
	+1.9
	
	

	4
	P3-2F
	2332
	1320
	后 视
	2138
	6923
	+2
	+1.017
	

	
	
	1941
	0918
	前 视
	1119
	5808
	-2
	
	

	
	
	39.1
	40.2
	后-前
	+1019
	+1115
	+4
	
	

	
	
	-1.1
	+0.8
	
	


注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量外业观测记录表

 场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.6.22

           测量（号）：2                  记录（号）：3
	测站
编号
	点号
	后

尺
	上丝
	前

尺
	上丝
	方  向

及

尺  号
	标尺读数
	K+黑

-红

(mm)
	高差

中数

(m)
	备

注

	
	
	
	下丝
	
	下丝
	
	
	
	
	

	
	
	后视距离
	前视距离
	
	黑

面
	红

面
	
	
	

	
	
	视距差（m）
	累积差（m）
	
	
	
	
	
	

	5
	2F-P4
	1953
	2189
	后 视
	1764
	6451
	0
	-0.219
	

	
	
	1573
	1780
	前 视
	1983
	6770
	0
	
	

	
	
	38.0
	40.9
	后-前
	-0219
	-0319
	0
	
	

	
	
	-2.9
	-2.1
	
	

	6
	P4-P5
	0977
	2577
	后 视
	0648
	5433
	+2
	-1.606
	

	
	
	0318
	1931
	前 视
	2252
	6940
	-1
	
	

	
	
	65.9
	64.6
	后-前
	-1604
	-1507
	+3
	
	

	
	
	+1.3
	-0.8
	
	

	7
	P5-P6
	1203
	2571
	后 视
	0728
	5413
	+2
	-1.534
	

	
	
	0429
	1951
	前 视
	2261
	7048
	0
	
	

	
	
	59.4
	62.0
	后-前
	-1533
	-1635
	+2
	
	

	
	
	-2.6
	-3.4
	
	

	8
	P6-3F
	1210
	2094
	后 视
	1011
	5799
	-1
	-0.887
	

	
	
	0812
	1700
	前 视
	1898
	6586
	-1
	
	

	
	
	39.8
	39.4
	后-前
	-0887
	-0787
	0
	
	

	
	
	+0.4
	-3.0
	
	


注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.6.22

           测量（号）：3                  记录（号）：4
	测站
编号
	点号
	后

尺
	上丝
	前

尺
	上丝
	方  向

及

尺  号
	标尺读数
	K+黑

-红

(mm)
	高差

中数

(m)
	备

注

	
	
	
	下丝
	
	下丝
	
	
	
	
	

	
	
	后视距离
	前视距离
	
	黑

面
	红

面
	
	
	

	
	
	视距差（m）
	累积差（m）
	
	
	
	
	
	

	9
	3F-P7
	1169
	2461
	后 视
	0849
	5536
	0
	-1.289
	

	
	
	0529
	1812
	前 视
	2138
	6925
	0
	
	

	
	
	64.0
	64.9
	后-前
	-1289
	-1389
	0
	
	

	
	
	-0.9
	-3.9
	
	

	10
	P7-P8
	0929
	1952
	后 视
	0490
	5279
	-2
	-1.034
	

	
	
	0051
	1098
	前 视
	1525
	6211
	+1
	
	

	
	
	87.8
	85.4
	后-前
	-1035
	-0932
	-3
	
	

	
	
	+2.4
	-1.5
	
	

	11
	P8-P9
	1662
	1854
	后 视
	1441
	6129
	-1
	-0.198
	

	
	
	1221
	1423
	前 视
	1639
	6427
	-1
	
	

	
	
	44.1
	43.1
	后-前
	-0198
	-0298
	0
	
	

	
	
	+1.0
	-0.5
	
	

	12
	P9-4F
	1581
	1602
	后 视
	1528
	6315
	0
	-0.024
	

	
	
	1475
	1501
	前 视
	1551
	6239
	-1
	
	

	
	
	10.6
	10.1
	后-前
	-0023
	+0076
	+1
	
	

	
	
	+0.5
	0.0
	
	


注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2025.6.22

           测量（号）：4                 记录（号）：1
	测站
编号
	点号
	后

尺
	上丝
	前

尺
	上丝
	方  向

及

尺  号
	标尺读数
	K+黑

-红

(mm)
	高差

中数

(m)
	备

注

	
	
	
	下丝
	
	下丝
	
	
	
	
	

	
	
	后视距离
	前视距离
	
	黑

面
	红

面
	
	
	

	
	
	视距差（m）
	累积差（m）
	
	
	
	
	
	

	13
	4F-
P10
	1792
	1953
	后 视
	1432
	6119
	0
	-0.170
	   K2=4787K1=4687


	
	
	1071
	1252
	前 视
	1602
	6390
	-1
	
	

	
	
	72.1
	70.1
	后-前
	-0170
	-0271
	+1
	
	

	
	
	+2.0
	+2.0
	
	

	14
	P10-P11
	1632
	1490
	后 视
	1415
	6202
	0
	+0.140
	

	
	
	1199
	1060
	前 视
	1276
	5962
	+1
	
	

	
	
	43.3
	43.0
	后-前
	+0139
	+0240
	-1
	
	

	
	
	+0.3
	+2.3
	
	

	15
	P11-P12
	2516
	1278
	后 视
	2177
	6864
	0
	+1.236
	

	
	
	1839
	0606
	前 视
	0940
	5729
	-2
	
	

	
	
	67.7
	67.2
	后-前
	+1237
	+1135
	+2
	
	

	
	
	+0.5
	+2.8
	
	

	16
	P12-1F
	1639
	1507
	后 视
	1584
	6372
	-1
	+0.131
	

	
	
	1530
	1402
	前 视
	1453
	6141
	-1
	
	

	
	
	10.9
	10.5
	后-前
	+0131
	+0231
	0
	
	

	
	
	+0.4
	+3.2
	
	


注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。
附表2  

2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
  水准测量成果计算表

     场次-线路抽签号：3-F       计算者（号）：3

                                               日期：2025.6.22
	点 号
	路线长度

(km)
	实测高差

(m)
	改正数

(mm)
	改正后高差

(m)
	高程(m)
	备注

	1F
	0.43
	+5.453
	+1
	+5.454
	1720.114
	已知点

	2F
	
	
	
	
	1725.568
	

	
	0.41
	-4.246
	0
	-4.246
	
	

	3F
	
	
	
	
	1721.322
	

	
	0.41
	-2.545
	0
	-2.545
	
	

	4F
	
	
	
	
	1718.777
	

	
	0.38
	+1.337
	0
	+1.337
	
	

	1F
	
	
	
	
	1720.114
	

	
	1.63
	-0.001
	+1
	0.000
	
	

	∑
	
	
	
	
	
	

	辅

助     
[image: image15.wmf]h

f

＝-1mm        
[image: image16.wmf]L

0

2

f

h

±

=

允

=±26mm        
[image: image17.wmf]=

-

=

L

f

v

h

km

1

+1mm/km     
计

                       [image: image18.png]|f 4| <IfrA]



   合格 
算


注：1.距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程等取位至1mm。

2.采用路线长度进行高差闭合差的分配。

3.计算
[image: image19.wmf]L

0

2

f

h

±

=

允

(mm)时，L小于1km时，按1km计。
附表3
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量（仪器操作部分）评分表
第     场      路线               选手最后抽签号：         
	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	水准仪摔倒落地，一次扣10分
	
	

	每个测段应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分
	
	

	阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分
	
	

	不使用签字笔记录、计算，记录转抄或使用橡皮，一次扣5分
	
	

	测站重测不变换仪器高，一次扣2分
	
	

	未按“后－后－前－前”观测顺序及上、下丝再中丝读数，或没有换站时后视尺移动，一次扣2分
	
	

	圆水准气泡未居中，或脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）一次扣2分
	
	

	不顾安全狂跑或仪器2米内无人看管或结束仪器未装箱复位，一次扣2分
	
	

	迁站时仪器未竖立、脚架未收拢一次扣1分
	
	

	测段非偶数站或返工不从固定点到固定点，每一测段扣20分
	
	

	记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分
（裁判现场标注）
	
	

	其它特殊情况（裁判现场标注）
	
	

	仪器操作规范性共20分，扣完为止

	                         合计扣分
	

	                 作业总用时（共10分）
	     分        秒

	此处只记录用时，内业裁判根据所有参赛队用时情况计算扣分。


裁判签名：         日期：         选手代表签最后抽签号确认：
附表4

2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量（记录计算、成果精度、用时部分）评分表

第     场      路线               选手最后抽签号：         
	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	视线离地面最低高度≥0.2m或视线长度≤100米或前后视距差≤5米，超限一次扣5分
	
	

	任一测站上前后视距差累积≤10米，超限一次扣5分
	
	

	基辅读数差≤3毫米，基辅高差的差≤5毫米，超限一次扣5分
	
	

	“K+黑-红”全部为“0”扣20分，仅1-2处不全部为“0”扣10分；视距上下丝读数全部为“0”或“5”扣20分，仅1-2处不全部为“0”或“5”扣10分
	
	

	转抄成果或厘米、毫米改动或涂改、就字改字或连环涂改或不使用签字笔记录、计算或用橡皮擦、刀片刮或观测与计算数据不一致、“空站”、“跳站记录”等一处扣5分
	
	

	手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”未填写，一处扣1分；高差“±”未填、中丝读数及“后-前”加“多余”小数点一处扣2分；重测一站扣2分，不累计扣划改分。
	
	

	每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分；一处划改扣0.5分（含视距累积差计算错误，仅错误处和最后标明正确值，不必每站划改，备注说明）
	
	

	伪造数据，取消赛项成绩
	
	

	说明：记录规范性共20分，扣完为止                       记录部分扣分合计
	

	水准路线闭合差计算错误或≥20
[image: image20.wmf]L

 mm，扣45分；闭合差±15mm～限差值
扣10分；闭合差≤±14mm不扣分
	
	

	待测点的高程平差计算，计算错误一点扣20分（仅毫米位取舍错误的，一点扣2分）
	
	

	待测点高程值差＞±20mm，一点扣20分；待测点高程值差±15mm～±20mm一点扣5分，≤14mm不扣分
	
	

	计算表作废一张扣2分，其他不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；划改一处扣0.5分
	
	

	说明：成果精度共50分，扣完为止                          成果精度扣分合计
	

	四等水准测量总用时在50分钟（含）以内的，时间分不扣分，在50～60分钟完成的，每1分钟时段扣1分（不足一分钟按一分钟记）
	
	

	说明：时间共10分，扣完为止                                 时间扣分合计
	


裁判签名：                          日期：        年     月    日      
附表5   
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
  水平角测量记录表

场次-线路抽签号：3-H             观测日期：2025.6.22

  测量（号）：4、1           记录（号）：1、2

	测回

测站
	盘位
	目标
	水平度盘读数
	半测回值
	一测回平均值
	二测回平均值
	备 注

	
	
	
	 °  ′ ″
	°  ′  ″
	°  ′  ″
	° ′ ″
	

	Ⅰ

1H 
	左
	B
	0    02   28
	108  35  22
	108  35  20
	
	

	
	
	2H
	108   37   50
	
	
	
	

	
	右
	B
	180   02   34
	108  35  17
	
	
	

	
	
	2H
	288   37   51
	
	
	
	

	Ⅱ
1H
	左
	B
	 90   17   32 
	108  35  15
	108  35  16
	108  35  18
	

	
	
	2H
	 198  52   47
	
	
	
	

	
	右
	B
	 270  17   38
	108  35  17
	
	
	

	
	
	2H
	 18   52   55
	
	
	
	

	Ⅰ

1H 
	左
	4H
	 0   02   31
	90  38  38
	90  38  40
	
	

	
	
	2H
	 90   41   09
	
	
	
	

	
	右
	4H
	180   02   34
	90  38  42
	
	
	

	
	
	2H
	270   41   16
	
	
	
	

	Ⅱ
1H
	左
	4H
	 90   17   29
	90  38  43
	90  38  42
	90  38  41
	

	
	
	2H
	180   56   12
	
	
	
	

	
	右
	4H
	270   17   31
	90  38  40
	
	
	

	
	
	2H
	  0   56   11
	
	
	
	

	Ⅰ

2H 
	左
	1H
	  0   02   28
	89  38  07
	89  38  06
	
	

	
	
	3H
	 89   40   35
	
	
	
	

	
	右
	1H
	180   02   35
	89  38  05
	
	
	

	
	
	3H
	269   40   40
	
	
	
	

	Ⅱ
2H
	左
	1H
	 90   17   29
	89  38  05
	89  38  06
	89  38  06
	

	
	
	3H
	179   55   34
	
	
	
	

	
	右
	1H
	270   17   35
	89  38  07
	
	
	

	
	
	3H
	359   55   42
	
	
	
	


注：角度计算等取位至1秒。

2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
  水平角测量记录表

场次-线路抽签号：3-H             观测日期：2025.6.22

测量（号）：2、3            记录（号）：3、4
	测回

测站
	盘位
	目标
	水平度盘读数
	半测回值
	一测回平均值
	二测回平均值
	备 注

	
	
	
	 °  ′ ″
	°  ′  ″
	°  ′  ″
	° ′ ″
	

	Ⅰ

3H 
	左
	2H
	0    02   30
	90  01  54
	90  01  55
	
	

	
	
	4H
	90    04   24
	
	
	
	

	
	右
	2H
	180   02   31
	90  01  56
	
	
	

	
	
	4H
	270   04   27
	
	
	
	

	Ⅱ
3H
	左
	2H
	 90   17   32 
	90  01  52
	90  01  54
	90  01  54
	

	
	
	4H
	 180  19   24
	
	
	
	

	
	右
	2H
	 270  17   34
	90  01  56
	
	
	

	
	
	4H
	  0   19   30
	
	
	
	

	Ⅰ

4H 
	左
	3H
	 0   02   27
	89  41  24
	89  41  22
	
	

	
	
	1H
	 89   43   51
	
	
	
	

	
	右
	3H
	180   02   34
	89  41  21
	
	
	

	
	
	1H
	269   43   55
	
	
	
	

	Ⅱ
4H
	左
	3H
	 90   17   28
	89  41  23
	89  41  22
	89  41  22
	

	
	
	1H
	179   58   51
	
	
	
	

	
	右
	3H
	270   17   36
	89  41  21
	
	
	

	
	
	1H
	359   58   57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：角度计算等取位至1秒。

附表6  
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
  距离测量记录表

场次-线路抽签号：3-H                  观测日期：2024.6.22

       测量（号）：4、1、2、3          记录（号）：1、2、3、4

	边名
	测量
	读数（m）
	备注
	边名
	测量
	读数（m）
	备注

	1H-4H
	盘左
	292.488
	
	1H-2H
	盘左
	369.627
	

	
	盘右
	292.488
	
	
	盘右
	369.627
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	292.488
	
	
	平均
	369.627
	

	往返测平均
	
	
	往返测平均
	
	

	边名
	测量
	读数（m）
	备注
	边名
	测量
	读数（m）
	备注

	2H-1H
	盘左
	369.627
	
	2H-3H
	盘左
	294.639
	

	
	盘右
	369.627
	
	
	盘右
	294.639
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	369.627
	
	
	平均
	294.639
	

	往返测平均
	369.627
	
	往返测平均
	
	

	边名
	测量
	读数（m）
	备注
	边名
	测量
	读数（m）
	备注

	3H-2H
	盘左
	294.641
	
	3H-4H
	盘左
	371.051
	

	
	盘右
	294.641
	
	
	盘右
	371.051
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	294.641
	
	
	平均
	371.051
	

	往返测平均
	294.640
	
	往返测平均
	
	

	边名
	测量
	读数（m）
	备注
	边名
	测量
	读数（m）
	备注

	4H-3H
	盘左
	371.053
	
	4H-1H
	盘左
	292.489
	

	
	盘右
	371.052
	
	
	盘右
	292.489
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	371.052
	
	
	平均
	292.489
	

	往返测平均
	371.052
	
	往返测平均
	292.488
	


注：距离平均值计算等取位至1mm。

附表7   
2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
  放样测站计算表

场次-线路抽签号：3-H     计算者（号）：2    计算日期：2024.6.22

	点号
	观测角

( ° ′ ″)
	坐标

方位角

( ° ′ ″)
	距离

（m）
	坐标增量Δx
	坐标增量Δy
	纵坐标x(m)
	横坐标y(m)

	
	
	
	
	计算值

（m）
	计算值

（m）
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	335 33 07
	
	
	
	
	

	1H
	108 35 18
	
	
	
	
	12037.542
	20207.028

	
	
	264 08 25
	369.627
	-37.736
	-367.696
	
	

	2H
	
	
	
	
	
	11999.806
	19839.332

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    注：角度计算等取位至1秒，距离、坐标计算等取位至1mm。

附表8   2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
   导线测量成果计算表

场次-线路抽签号：3-H                 计算者（号）：1         计算日期：2024.6.22

	点号
	观测角

( ° ′ ″)
	角度

改正数(")
	改正后

角度值

( ° ′ ″)
	坐标

方位角

( ° ′ ″)
	距离

（m）
	坐标增量Δx
	坐标增量Δy
	纵坐标x(m)
	横坐标y(m)

	
	
	
	
	
	
	计算值

（m）
	改正值（mm）
	改正

后的值

（m）
	计算值

（m）
	改正值（mm）
	改正

后的值

（m）
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	335 33 07 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1H
	108 35 18 
	
	108 35 18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	12037.542
	20207.028

	
	
	
	
	264 08 25 
	369.627
	-37.736
	+1
	-37.735
	-367.696
	-1
	-367.697
	
	

	2H
	89 38 06 
	0
	89 38 06 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11999.807
	19839.331

	
	
	
	
	173 46 31 
	294.640
	-292.903
	+1
	-292.902
	+31.947
	-1
	+31.946
	
	

	3H
	90 01 54 
	-1
	90 01 53 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11706.905
	19871.277

	
	
	
	
	83 48 24 
	371.052
	+40.030
	+1
	+40.031
	+368.886
	-2
	+368.884
	
	

	4H
	89 41 22 
	-1
	89 41 21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11746.936
	20240.161

	
	
	
	
	353 29 45 
	292.488
	+290.605
	+1
	+29.606
	-33.132
	-1
	-33.133
	
	

	1H
	90 38 41 
	-1
	90 38 40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	12037.542
	20207.028

	
	
	
	
	264 08 25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	∑
	360 00 03 
	-3
	360 00 00 
	
	1327.807
	-0.004
	+4
	0.000
	+0.005
	-5
	0.000
	
	

	辅

助

计

算
	[image: image22.png]f3 =X B,y —360° =



+3 ″                                          [image: image24.png]f = 24x =



-4mm           [image: image26.png]fy

YAy



+5mm       
[image: image27.wmf]=

+

=

2

2

y

x

f

f

f

 6mm
[image: image29.png]fﬁ/L:ilo\/—:



±20 ″    [image: image30.png]|f4| <Ifa 4



  合格                   [image: image32.png]k=L B

D~ 221301




             [image: image34.png]=





 QUOTE [image: image35.png]15000



 [image: image36.png]15000



            [image: image37.png]k< k#



   合格 


注：角度计算等取位至1秒，距离、坐标计算等取位至1mm。

附表9   2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
一级导线测量及单点放样（仪器操作部分）评分表
	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	全站仪及棱镜摔倒落地，一次扣10分
	
	

	阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分
	
	

	不使用签字笔记录、计算，记录转抄或使用橡皮，一次扣5分
	
	

	测站重测不变换仪度盘或不重新照准，一次扣2分
	
	

	每测站起始观测从盘左开始或照准目标顺序按规定进行，违反一次扣2分
	
	

	边长观测应盘左、盘右分别测量一次并往返测，违反一次扣2分
	
	

	迁站时仪器未装箱，一次扣3分
	
	

	对中误差大于2mm，一次扣2分
	
	

	水准管气泡整平偏差大于1格，一次扣2分
	
	

	仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分
	
	

	脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1次扣2分
	
	

	换站时不顾安全的狂跑或穿越草地，一次扣2分
	
	

	上下半测回、两测回较差或测距差等不超限为了不扣分而重新观测的，一次扣2分
	
	

	记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分
（裁判现场标注）
	
	

	其它特殊情况（裁判现场标注）
	
	

	仪器操作规范性共20分，扣完为止

	                         合计扣分
	

	                 作业总用时（共10分）
	    分     秒

	此处只记录用时，内业裁判根据所有参赛队用时情况计算扣分。


第     场      路线                  选手最后抽签号：        
裁判签名：           日期：           选手代表签最后抽签号确认：
附表10  2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
一级导线测量及单点放样（记录计算、成果精度、用时部分）评分表
第     场      路线                  选手最后抽签号：        
	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	每个测站应按规定编号进行观测和记录、“空站”、“跳站记录”等一处扣5分
	
	

	各半测回观测中，盘左、盘右读数相应的秒值全部相同，扣20分；仅1～2处不相同扣10分
	
	

	转抄成果或厘米、毫米及秒改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀刮或观测与计算数据不一致等，一处扣5分
	
	

	手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”未填写，一处扣1分；坐标增量 “±”未填写，一处扣2分；一处划改扣0.5分
	
	

	每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分
	
	

	重测一测回扣1分，不累计扣划改分
	
	

	伪造数据，取消赛项成绩
	
	

	说明：记录规范性共20分，扣完为止                            记录部分扣分合计
	

	水平角：上下半测回、两测回较差≥12″或测距2次读数差≥10mm，一次扣20分；上下半测回、两测回较差<12″不扣分
	
	

	方位角闭合差计算错误或≥20″扣45分；方位角闭合差15″～19″扣5分；≤14″不扣分
	
	

	相对闭合差：≥1／15000扣40分；1／15000～1／24999扣5分；≤1/25000不扣分
	
	

	待测点、放样点坐标平差计算错误或超限（±20mm）一点扣20分（计算毫米错误的，一点扣2分）
	
	

	待测点、放样点坐标值±15mm～±20mm，一点扣5分；≤14mm不扣分
	
	

	计算表作废一张扣2分，其他不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；一处划改扣0.5分
	
	

	说明：成果精度共50分，扣完为止                              成果精度扣分合计
	

	一级导线测量及单点放样总用时在60分钟（含）以内的，时间分不扣分；在60～70分钟完成的，每1分钟时段扣1分（不足一分钟按一分钟记）
	
	

	说明：时间共10分，扣完为止                                      时间扣分合计
	


裁判签名：                          日期：         年     月    日     

附表11  2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
四等水准测量评分表

（汇总）

	场 号
	路线号
	总用时

分  秒
	时间

得分
	仪器操作得分
	记录
计算
得分
	成果
精度

得分
	合计

得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


裁判签名：                        日期：       年     月    日   
附表12 2025 年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛工程测量赛项
导线测量及放样评分表

（汇总）

	场号
	路线号
	总用时

分  秒
	时间

得分
	仪器
操作
得分
	记录
计算
得分
	成果
精度

得分
	合计

得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


裁判签名：                        日期：         年     月    日 
图1 闭合水准路线示意图





意图








1A





4A





3A





2A 





P





1A





2A





3A


放样





4A





图2   闭合导线示意图





图1 闭合水准路线示意图





意图








1A





4A





3A





2A 





P





1A





2A





3A


放样





4A





图2   闭合导线示意图








21

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

