2025年成都市中等职业（技工）学校学生技能大赛

电子产品设计与应用赛项

工作任务书

(样题)

赛位号：

说明：本次比赛共有3个工作任务。完成这3个工作任务的时间为180分钟。按完成工作任务的数量与质量和在完成工作任务进程中的职业与安全意识，评定成绩，满分为100分。

职业素养（10分）

操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

1．工作过程安全

2．仪器仪表操作安全

3．工具使用安全、规范

4．搭建模块安全摆放

5．纪律、清洁

工作任务与要求

请在180分钟（3小时）内完成模块A、模块B和模块C,并在D盘建立“×××提交资料”文件夹(× ××为赛位号）， 所有提交资料都必须保存到“D:\×××提交资料”文件夹中，资料提交成功后签赛位号确认。比赛完成后，不得切断任何比赛设备的电源（焊接设备除外），需保持所有比赛设备处于工作状态。

模块 A  线路板的焊接与装配（40 分）

一、线路板的焊接与装配（30 分）

根据给出的智能安防报警控制系统电路元件清单（附表 1）、智能安防报警控制系统电路原理图（附图 1）, 选择所需要的元器件, 把它们准确地焊接在赛场提供的印制电路板上。

1．直插元器件装配与焊接（15 分）

2．贴片元件装配与焊接（15分）

二、整机安装工艺（10 分）

工艺要求：在线路板上所焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

模块 B 电路检测与维护（30 分）

要求：在您装配好的智能安防报警控制系统电路线路板上，已经设置了三个故障。请您根据智能安防报警控制系统路原理和功能说明加以排除，故障排除后电路才能正常工作，并请完成以下的检修和调试报告。

一、电路故障检修（15 分）

故障1　　检修报告

| 故障 现象 （2分） |  |
| --- | --- |
| 故障点 （2分） |  |
| 故障 排除 （1分） |  |

故障2  检修报告

| 故障 现象 （2分） |  |
| --- | --- |
| 故障点 （2分） |  |
| 故障 排除 （1分） |  |

故障3　　检修报告

| 故障 现象 （2分） |  |
| --- | --- |
| 故障点 （2分） |  |
| 故障 排除 （1分） |  |

二、电路功能调试（15 分）

1. 电源电路工作正常

2. 烟雾传感器工作正常

3. 热释电传感器工作正常

4. 温度测量及报警功能测量

模块 C 印刷线路板绘制（20 分）

根据赛场提供的《自制ST-LINK》电路PDF文件，完成自制ST-LINK电路模块原理图、PCB的绘制，具体工作任务如下。

封装元件（除自制封装外）均采用赛场文件夹内提供的元件，如未按照采用赛场文件夹内元件图库和封装元件只得本项目分数80%，原理图里元件没有可采用相似替代。

一、导入建立文件夹（1分）

打开立创标准版EDA软件，导入赛场文件夹内提供《SCH_自制ST-LINK.json》文件（此文件为标准版），并创建工程文件和PCB文件，在绘制线路板过程所需的文件均保存到“D:\×××（赛位号）提交资料”文件夹中。

二、原理图绘制（6分）

根据赛场提供的《自制ST-LINK》电路PDF文件，补充完成自制ST-LINK电路模块原理图,电路要求合理，美观,所需的原理图元件均采用赛场文件夹内提供的。

三、封装绘制（4分）

根据赛场提供的USB元器件PDF资料，自制直插USB元器件封装，命名“USB”。

四、PCB绘制（9分）

选手根据自己绘制的ST-LINK电路模块原理图生成PCB图，USB元器件必须自制，其他元器件均采用赛场提供的文件夹内《元件库》内封装元器件，元器件布线和布局均不可以采用自动布线。

- 绘制PCB 板的尺寸50mm×20mm，要求倒角半径为2.5mm。

- 元件布局大致如图所示2-4。

- 隐藏所有元件的位号和名称，放置丝印RX指示灯显示、TX指示灯显示、ST-LINKE线路板名称和制作时间。

- 对电路板进行布线，要求线路美观、合理，对全部元器件连线进行泪滴处理。

- 进行顶层和底层的敷铜，并放置多组过孔增加电路和增强抗干扰能力。